技  术  文  件

文件名称 ：初始RFNV制作及校对指南
        文件编号 ：

版    本 ：    V1.0

共 25页

(包括封面)

拟  制     潘育创

审  核     杨桂杰

批  准     杜守鑫

修改记录

| 文件编号 | 版本号 | 拟制人/ 修改人 | 拟制/修改日期 | 更改理由 | 主要更改内容 （写要点即可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFNV制作及比对指南 | V1.0 | 潘育创 | 2016.11.11 | 发布 |  |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到事业部或公司档案室的文件）时，需填写此表。 注2：文件第一次归档时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。 |  |  |  |  |  |

目录

1	概述	4

1.1	适用范围	4

2.	初始RFNV 制作	4

2.1	Band 配置	4

2.1.1	GSM/CDMA/WCDMA band配置	4

2.1.2	LTE band 配置	6

2.2	RFNV 配置	7

2.2.1	TX Max Power 配置	8

2.2.2	PA Switch Point 配置	10

2.2.3	PA range map 配置	15

3.	RFNV校对	20

3.1	XML文件包转为QCN文件	21

3.2	将QCN保存为xml文件	23

3.3	将设备的RFNV保存为xml文件	23

3.4	用文本比对工具比对	24

概述

适用范围

本指南适用于HW RF 研发工作。主要目的是为高通平台项目的前期RFNV制作，以及RFNV校对提供方法指南，提高RFNV制作及校对效率。

- 初始RFNV	制作

在项目初始阶段，需要提供初始RFNV给软件集成，我们采用修改NV xml源文件的方法。

准备工具：

- 从软件获取的RFNV xml 源文件包；

- QRFSWCEDebug工具；

- notepad++或其他文本编辑工具；

- NV Checklist表；

- 产品ID Card。

  - Band 配置

Band配置的目的是使设备包含的band符合ID Card的定义，可以通过修改对应的NV项实现。使用QRFSWCEDebug工具，可以快速地计算出正确的NV值。

    - GSM/CDMA/WCDMA band配置

NV1877、4548、441、946、2954配置方法：

- 打开QRFSWCEDebug工具，选择菜单栏的“NV Tool”，如图2.1；

图2.1

- 根据ID Card勾选GSM/CDMA/WCDMA band，程序会自动计算出NV值，该页面底部显示了NV号以及对应的NV值，其中最左边显示的十六进制及十进制值与最右边的NV项对应。如图2.2

图2.2

- 打开MASTERFILE.xml，找到1877、4548 NV，将上一步生成的十进制（最左边的值）填入此两项NV。如图2.3

图2.3

- 同样，将NV441、946、2954生成的值也填入MASTERFILE.xml对应的NV 号里。

    - LTE band 配置

NV6828、65633配置方法：

- 将选项夹切换到“NV6828/65633”如图2.4；

图2.4

- 与GSM/WCDMA的配置方法一致，勾选需要的band，下部生成十六进制及十进制值；

- 将生成的十进制值写入MASTERFILE.xml文件里的6828 NV 号，NV65633可以不用填。

注：具体计算方法可查看文档《80-P0304-100 B》。

  - RFNV 配置

RFNV xml 文件包包含了大量的xml文件，xml文件名包含了RF Card、Band、收发路区分信息，如图2.5。

图2.5

其中后缀TX0的为发射的RFNV配置文件。后缀RX0、RX1的分别为主集、分集接收的RFNV配置文件。

配置时，需要根据ID Card的band信息，对包含该band的xml文件做配置。所有band都需要配置，不能遗漏。

如果软件提供的默认xml 包里无我们需要的Band文件，而其他RF card的xml文件里有对应band，可将该xml文件添加进来，但同时需把添加的xml文件的文件名加入到MASTERFILE.xml文件里。如下图：

必须配置的NV项有：TX max power，PA switch point，PA range map。不然可能出现发射功率异常，仪器连接异常等问题，影响射频调试进展。

    - TX Max Power 配置

      - WCDMA TX Max Power 配置

WCDMA通常使用温补功率NV配置TX Max power，该NV的命名为NV_WCDMA_<band>_TX_LIM_VS_TEMP_I，该NV的计算方法为：

NV_WCDMA_TX_LIM_VS_TEMP[i] = 10 × (DesiredTxLimdBm – 6.7)

通常，WCDMA的最大发射功率配置为23dBm，将23代入上式DesiredTxLimdBm，可以计算出NV_WCDMA_TX_LIM_VS_TEMP[i] = 163，然后可以将该NV所有项都填写为163，如下：

<NvItem id="539" name="NV_WCDMA_TX_LIM_VS_TEMP_I" mapping="direct" encoding="dec">163,163, 163,163,163,163,163,163</NvItem>

因为该NV本质上是调节温补功率，从左到右代表从冷到热的输出功率，在初始NV配置时，如果不清楚所使用PA 的温度特性，可以先填上一样的，以后调试过程再修改。

注意，WCMDA还有一个修改最大发射功率的NV：NV_WCDMA_MAX_TX_POWER_I。

在配置了NV_WCDMA_TX_LIM_VS_TEMP_I后，NV_WCDMA_MAX_TX_POWER_I将失效。

NV_WCDMA_<band>_TX_LIM_VS_TEMP_I在各个band的NV号为：

| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_TX_LIM_VS_TEMP_I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 539 | 1183 | 2891 | 4035 | 1863 | 3690 |

      - LTE TX Max Power 配置

LTE的最大输出功率为23dBm，把RFNV_LTE_<band>_MAX_TX_POWER_I配置为23即可。

RFNV_LTE_<band>_MAX_TX_POWER_I在各个band的NV号为：

| NV NAME | NV_LTE_<band>_MAX_TX_POWER_I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 |
| NV NUM | 6710 | 66645(20229) | 66083(20284) | 65906(20095) | 66725(20800) | 6553 |
| Band | B8 | B12 | B13 | B17 | B20 | B25 |
| NV NUM | 66804(20858) | 66883(22144) | 6502 | 6606 | 66126(20154) | 66962(22304) |
| Band | B26 | B27 | B28 | B38 | B40 | B41 |
| NV NUM | 70409(24625) | 72977(27248) | 71221(25454) | 66405(20394) | 6658 | 67041(21623) |

      - GSM TX Max Power 配置

通常GSM的功率配置不仅要配置最大功率，还需要配置各个PCL（功率控制等级）下的输出功率。

RFNV_GSM_C0_<band>_POWER_LEVELS_I可以配置GSM各个PCL状态下的输出功率，配置值为实际功率值乘以100。

低频配置为：

图2.6

由于低频GSM只有14个PCL状态，需将第15项配置为与第14项相同。

高频配置为：

图2.7

RFNV_GSM_C0_<band>_POWER_LEVELS_I在各个band 的NV号为：

| NV NAME | RFNV_GSM_C0_<band>_POWER_LEVELS_I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | GSM850 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 |
| NV NUM | 70845(25076) | 70846(25077) | 70847(25078) | 70848(25079) |

    - PA Switch Point 配置

通常RF PA都有多种功率输出状态，一般高功率输出时使用高功率模式（HPM）；低功率输出时使用低功率模式（LPM）。当PA处于低功率模式时，可实现较高效率，降低功耗。

PA切换点配置的是一个功率值，当PA输出功率达到或低于该值时，PA将处于高功率或低功率模式。如果闭环功控在切换点附近fail，可以修改切换点位置来改善。

      - WCDMA PA Switch Point 配置

WCDMA PA Switch Point配置NV有6个：

NV_WCDMA_<band>_R1_RISE_I——PA range0 上升功率切换点，当功率上升时，如果功率越过该点，PA将从较低功率模式切换到较高功率模式。

NV_WCDMA_<band>_R1_FALL_I——PA range0 下降功率切换点，当功率下降时，如果功率越过该点，PA将从较高功率模式切换到较低功率模式。

NV_WCDMA_<band>_R2_RISE_I——PA range1 上升功率切换点

NV_WCDMA_<band>_R2_FALL_I——PA range1 下降功率切换点

NV_WCDMA_<band>_R3_RISE_I——PA range2 上升功率切换点

NV_WCDMA_<band>_R3_FALL_I——PA range2 下降功率切换点

切换点计算方法如下：

NV_WCDMA_R1_RISE_I=(1024/DynamicRange)x(Rise_threshold-

[min Tx pwr+DynamicRange/2])

举例：切换点=2dBm,minimum Tx power=-70dBm,DynamicRange=102.4.

NV_WCDMA_R1_RISE_I=(1024/102.4)x(2-(-70+102.4/2))=208.

NV列表：

| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R1_RISE_I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 537 | 1181 | 2889 | 4033 | 1861 | 3688 |
| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R1_FALL_I |  |  |  |  |  |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 538 | 1182 | 2890 | 4034 | 1862 | 3689 |
| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R2_RISE_I |  |  |  |  |  |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 2017 | 2038 | 2919 | 4059 | 2063 | 3714 |
| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R2_FALL_I |  |  |  |  |  |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 2018 | 2039 | 2920 | 4060 | 2064 | 3715 |
| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R3_RISE_I |  |  |  |  |  |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 2019 | 2040 | 2921 | 4061 | 2065 | 3716 |
| NV NAME | NV_WCDMA_<band>_R3_FALL_I |  |  |  |  |  |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B8 |
| NV NUM | 2020 | 2041 | 2922 | 4062 | 2066 | 3717 |

      - LTE PA Switch Point 配置

PA Switch Point的NV是NV_LTE_<band>_PA_RISE_FALL_THRESHOLD_I。

该NV有16个元素，

第0位元素对应为PA range0 上升功率切换点，当功率上升时，如果功率越过该点，PA将从较低功率模式切换到较高功率模式。

第1位元素对应为PA range0 下降功率切换点，当功率下降时，如果功率越过该点，PA将从较高功率模式切换到较低功率模式。

第2位元素对应PA range1 上升功率切换点，

第3位元素对应为PA range1 下降功率切换点，以此类推。如下图所示：

图2.8

PA 切换点计算方法如下：

NV_LTE_<band>_PA_RISE_FALL_THRESHOLD_I[i]=[Switchpoint_in_dBm-(MinRSSI)]x10

举例：切换点是8.5dBm，MinRSSI=-70dBm：

NV_LTE_<band>_PA_RISE_FALL_THRESHOLD_I[i]=[8.5-(-70)]x10=785

785对应的功率即为8.5dBm。

NV_LTE_<band>_PA_RISE_FALL_THRESHOLD_I在各个band的NV号为：

| NV NAME | NV_LTE_<band>_PA_RISE_FALL_THRESHOLD_I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 |
| NV NUM | 6719 | 66654(20238) | 66077(20293) | 65915(20104) | 66734(20809) | 6562 |
| Band | B8 | B12 | B13 | B17 | B20 | B25 |
| NV NUM | 66813(20867) | 66892(22153) | 6511 | 6615 | 66174(20163) | 66971(22313) |
| Band | B26 | B27 | B28 | B38 | B40 | B41 |
| NV NUM | 70415(24631) | 72983(27254) | 71230(25463) | 66414(20403) | 6667 | 67050(21632) |

      - GSM PA Switch point 配置

GSM PA Switch Point配置NV为：

RFNV_GSM_Cx_GSM<band>_EXTENDED_PA_SWPT_I

这个NV包括了GSM、EDGE的PA切换点，以及预失真的开关点。这个NV的格式如下表所示：

| Index | Block | Element name | Data | Size |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | GSM switchpoints | gmsk_pa_swpt_r0_to_r1 | PA state (TxState) state 0 to 1 switchpoint | Single, uint16 value |
| 1 |  | gmsk_pa_swpt_r1_to_r2 | PA state (TxState) state 1 to 2 switchpoint | Single, uint16 value |
| 2 |  | gmsk_pa_swpt_r2_to_r3 | PA state (TxState) state 2 to 3 switchpoint | Single, uint16 value |
| 3 |  | gmsk_pa_swpt_r3_to_r4 | PA state (TxState) state 3 to 4 switchpoint | Single, uint16 value |
| 4 |  | gmsk_pa_swpt_r4_to_r5 | PA state (TxState) state 4 to 5 switchpoint | Single, uint16 value |
| 5 |  | gmsk_pa_swpt_r5_to_r6 | PA state (TxState) state 5 to 6 switchpoint | Single, uint16 value |
| 6 |  | gmsk_pa_swpt_r6_to_r7 | PA state (TxState) state 6 to 7 switchpoint | Single, uint16 value |
| 7 | EDGE switchpoints | edge_pa_swpt_r0_to_r1 | PA state (TxState) state 0 to 1 switchpoint | Single, uint16 value |
| 8 |  | edge_pa_swpt_r1_to_r2 | PA state (TxState) state 1 to 2 switchpoint | Single, uint16 value |
| 9 |  | edge_pa_swpt_r2_to_r3 | PA state (TxState) state 2 to 3 switchpoint | Single, uint16 value |
| 10 |  | edge_pa_swpt_r3_to_r4 | PA state (TxState) state 3 to 4 switchpoint | Single, uint16 value |
| 11 |  | edge_pa_swpt_r4_to_r5 | PA state (TxState) state 4 to 5 switchpoint | Single, uint16 value |
| 12 |  | edge_pa_swpt_r5_to_r6 | PA state (TxState) state 5 to 6 switchpoint | Single, uint16 value |
| 13 |  | edge_pa_swpt_r6_to_r7 | PA state (TxState) state 6 to 7 switchpoint | Single, uint16 value |
| 14 | Predistortion switchpoints | pa_predist_swpt1 | Non-predistortion to predistortion switchpoint for lower PA state (TxState) that supports predistortion | Single, uint16 value |
| 15 |  | pa_predist_swpt2 | Non-predistortion to predistortion switchpoint for higher PA state (TxState) that supports predistortion (typically unused) | Single, uint16 value |

表2.1

Switch-point对GRFC和MIPI PA 同样有效。此处以RFNV_GSM_C0_GSM850_

EXTENDED_PA_SWPT_I为例。将uint16的最大值65535作为切换点，意味着废弃后面的PA state。 因此， GMSK有两个PA state: PA state0 and PA state1, EDGE只有一个PA state。高增益上是否做预失真的切换点为22.5dBm。

该NV的在各个band的NV号为：

| NV NAME | RFNV_GSM_C0_<band>_EXTENDED_PA_SWPT_I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | GSM850 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 |
| NV NUM | 73222(27500) | 73223(27501) | 73224(27502) | 73225(27503) |

    - PA range map 配置

PA range map可以将xtt校准树的pa state list 所配置的值与PA的真实功率模式对应起来，保证在校准及使用时，PA能工作在正确的功率模式。该NV很重要，如果设置有误会出现校准问题或连接仪器问题。

      - LTE/WCDMA PA range map 配置

LTE PA range map 配置NV为RFNV_LTE_<band>_PA_RANGE_MAP_I;

WCDMA PA range map 配置NV为NV_WCDMA_<band>_PA_RANGE_MAP_I。

LTE与WCDMA PA range map 配置方法一致，配置时需要与校准xtt 的pa state list配合设置，校准时，xtt会根据pa state list 调用PA range map 对应的PA功率模式。

下面以MW41项目为例，使用的PA为RF5422，其他平台、PA都可以参考此方法。配置方法为：

- 查看PA功率输出状态定义的那部分驱动代码。如下图：

0X35转换为二进制为：00110101‬，第二bit为0，再对比RF5422 寄存器0的配置说明，代表HPM。同样可以计算出，0X37代表LPM，如下图：‬

图2.9

所以，

{ 0x35, },  /* PA Range: 0 */ 代表HPM；

{ 0x37, },  /* PA Range: 1 */ 代表LPM；

{ 0x37, },  /* PA Range: 2 */ 代表LPM；

{ 0x37, },  /* PA Range: 3 */ 代表LPM；

- 把用到的功率状态填入NV。以LTE Band1为例，因为PA只有2个功率状态，配置时可只配置两个功率状态，所以NV6717可以配置为“3,0,0,0”，这样xtt的PA state list即可调用该PA的所有功率状态，该NV配置与功率状态的关系如下图：

PA状态代码                                     NV图示

图2.10

在NV中

Value“3”对应的代码是“{ 0x37, },  /* PA Range: 3 */”；

Value“0”对应的代码是“{ 0x35, },  /* PA Range: 0 */”，

所以NV6717的配置“3，0，0，0”实际对应的PA状态为“LPM，HPM，HPM，HPM”；

因为PA Range 1、PA Range 2、PA Range 3都是代表LPM，所以NV6717也可以配置为“2,0,0,0”或“1,0,0,0”，实际对应的PA状态都是“LPM，HPM，HPM，HPM”；

注意，该NV只需要包含了需要用到的所有功率模式即可，对顺序无要求，但是保证项目的复用性，建议功率模式顺序为从低到高。

- 在xtt中，找到对应pa state list，填入（1,0,0）；其含义为：当校准到RGI扫描时，PA首先会使用PA state list里的1状态进行第一部分RGI扫描，然后使用0状态进行第2部分RGI扫描，最后再使用0状态进行第三部分RGI扫描。

PA state list的参数与PA range map NV的关系如下图：

图2.11

PA state list“1”状态对应为LTE_PA_RANGE_MAP_I[1]所配置的PA状态，即HPM；

PA state list“0”状态对应是LTE _PA_RANGE_MAP_I[0]所有配置的PA状态，即LPM。

- 综上几个步骤，实现了PA功率状态的配置。

总结起来，从PA state list 到PA真实状态的整个关系图如下：

图2.12

从上图可以得到最后的关系为：PA State List （1，0，0）对应的PA 状态为（HPM，LPM，LPM）。

该NV的在各个band的NV号为：

| NV NAME | NV_LTE_<band>_PA_RANGE_MAP_I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 |
| NV NUM | 6717 | 66652(20236) | 66078(20291) | 65913(20102) | 66732(20807) | 6560 |
| Band | B8 | B12 | B13 | B17 | B20 | B25 |
| NV NUM | 66811(20865) | 66890(22151) | 6509 | 6613 | 66173(20161) | 66969(22311) |
| Band | B26 | B27 | B28 | B38 | B40 | B41 |
| NV NUM | 70416(24632) | 72981(27252) | 71228(25461) | 66412(20401) | 6665 | 67048(21630) |

      - GSM PA range map 配置

RFNV_GSM_C0_<band>_PA_RANGE_MAP_I用于GRFC PA，MIPI PA不受该NV影响。无论对于GRFC PA 还是MIPI PA，PA state0为最高增益，PA state7为最低增益，其他以此类推。

- 对于GRFC PA，配置方法如下：

RFNV_GSM_C0_<band>_PA_RANGE_MAP_I为uint32，每4bit代表一个PA STATE，共有8个state。以静态NV中的默认值1985229328为例:

目前软件中，只使用了4bit中的最低2bit，分别用来控制PA 的状态控制IO口：PA_RANGE[0]和PA_RANGE[1]。

RFNV_GSM_C0_<band>_PA_RANGE_MAP_I在各个band的NV号为：

| NV NAME | RFNV_GSM_C0_<band>_PA_RANGE_MAP_I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Band | GSM850 | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 |
| NV NUM | 71193(25426) | 71194(25427) | 71195(25428) | 71196(25429) |

2. 对于MIPI PA，将每个port num下的四个值叫做PA range0到PA range3。软件中PA range0被固定用作PA state1. 因此需要将4个PA range的寄存器值按增益从大到小排序。

当完成band 配置及RFNV 配置后，即可将xml文件包发给软件集成。

- RFNV校对

因为之前项目经常发生软件升级或者软件的其他一些操作把RFNV修改了，造成射频工作异常。所以在一些关键节点，软件升级后，需要进行RFNV校对，保证RFNV的正确性，避免因SW的原因造成RFNV错误，而RF却投入大量精力去解决。

本方法可只对比RFNV，提高NV对比效率。

校对所需要的工具：

- 已完成配置的xml文件包；

- 高通QRCT工具；

- Beyond Compare 或其他文本比对工具。

RFNV比对流程：

图3.1

该流程使用了QRCT的NV读取功能，该功能允许只读取选中的NV项，所以首先生成只包含了RFNV的QCN文件，再以该QCN文件做参考，即可从设备中单独提取出RFNV。以下为详细的步骤：

  - XML文件包转为QCN文件

- 打开QRCT工具，选择菜单栏“Tool-NV Tools”，打开NV Tools工具，如图3.1；

图3.2

- Action选择“Generate QCN/xQCN from Source”

- NV Definition File 选择xml包里的NvDefinition.xml文件；

- NV Source File(s)选择xml包里的MASTERFILE.xml文件；

- QCN/xQCN file(s)选择生产的QCN文件放置路径；

- “Execute”等待几秒完成生成QCN文件。

图3.3

  - 将QCN保存为xml文件

- 打开QRCT的NV Manager；

图3.4

- 选择“Open > QCN/xQCN”，选择3.1生成的QCN文件打开；

图3.5

- 选择“Write All to > XML,<NvItem> tag”，选择生成的xml文件保存地址，生成的xml文件将用于之后的对比中。

图3.6

  - 将设备的RFNV保存为xml文件

- 将设备连接上QRCT；

- 打开QRCT的NV Manager；

- 选择“Open > QCN/xQCN”，选择3.1生成的QCN文件打开；

- 选择第一个NV项，按住“shift”键，再选择最后一个NV，可选择所有加载进来的NV项，如下图：

图3.7

- 点击“Read”，读取设备里对应的RFNV值；

图3.8

- 选择“Write All to-XML,<NvItem> tag”，选择保存位置，保存设备里的RFNV为一个xml文件；

图3.9

综上几步，即完成了对设备RFNV的提取。

  - 用文本比对工具比对

- 同时选中上面生成的两个xml文件，右键选择Compare；

图3.10

- 在对比界面中，标红的项即为有改动的RFNV项；

图3.11